Daniel Tisza

Spektrikameran kuvien käsittely FPGA:lla

SICSURFIS-spektrikamera ja Zybo Linux SoC FPGA

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Kandidaatin tutkielma

Tietotekniikka

Vaasa 2021

| VAASAN YLIOPISTO Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekijä: | Daniel Tisza |  |  |
| Tutkielman nimi: | Spektrikameran kuvien käsittely FPGA:lla : SICSURFIS-spektrikamera ja Zybo Linux SoC FPGA |  |  |
| Tutkinto: | Esimerkkitieteiden kandidaatti |  |  |
| Oppiaine: | Oma koulutusohjelmasi |  |  |
| Työn ohjaaja: | Jarmo Alander |  |  |
| Valmistumisvuosi: | 2021 | Sivumäärä: | 61 |

TIIVISTELMÄ:

Spektrikameran kuvaus ja siihen liittyvät ohjelmistot. Spektrikameran asennus ja käyttö PC-ympäristössä Windows- ja Ubuntu Linux-käyttöjärjestelmissä. Spektrikameran asennus ja käyttö Genesys Zynq MpSoC ympäristössä PetaLinux ja Ubuntu 18.04.5 käyttöjärjestelmässä. Ohjelmoitavan logiikan käyttö Genesys Zynq MpSoC ympäristössä ja prototyyppi spektrikameralta saatavien kuvien kuvankäsittelyyn FPGA-liukuhihnalla.

AVAINSANAT: Spektrikuvaus, Spektrikamera, SICSURFIS, Zynq, Genesys, Zybo, SoC, Linux, FPGA

Sisällys

1	Johdanto	8

2	Teoria	10

2.1	Elektromagneettinen säteily ja valo	10

2.2	Valon vuorovaikutus aineen kanssa	10

2.3	Fabry-Perot interferometri	14

2.4	Digitaalinen kamerakenno	17

2.5	FPGA-teknologia	20

2.6	Spektrikuvantaminen	21

3	Prototyyppijärjestelmä	23

3.1	Johdanto	23

3.2	VTT spektrikamera	24

3.2.1	Spektrikameran rakenne	24

3.2.2	Julkaisut	25

3.2.3	Rakenne	26

3.2.4	CMOS kamerakenno	27

3.2.5	MFPI-suodatin	28

3.2.6	LED-valonlähde	28

3.2.7	Spektrikameran VTT:n dokumentaatio	28

3.2.8	Spektrikameran kalibraatio	29

3.2.9	Jyväskylän yliopiston ohjelmistot	31

3.2.10	Spektrikameran ohjelmistot	31

3.2.11	Spektrikameran kuvaformaatti	34

3.2.12	Laskennat	35

3.3	Genesys Zynq MpSoC FPGA	35

3.3.1	Hardware	35

3.3.2	Ohjelmistopakettien liitännät	36

3.3.3	Programmable System (PS)	37

3.3.4	Programmable Logic (PL)	40

4	Spektrikamera PC-ympäristössä	42

4.1	Johdanto	42

4.2	Windows	42

4.2.1	mvImpact Acquire SDK Python	43

4.3	Ubuntu Linux PC	43

5	Spektrikamera Zybo-ympäristössä	45

5.1	Johdanto	45

5.2	Zybo Z7 kehitysalusta	45

5.3	Zynq APSoC järjestelmä	47

5.4	PetaLinux	48

5.4.1	PetaLinux työkalut	48

5.5	Ubuntu Minimal	49

5.6	Kameran ajuriohjelmisto	49

5.7	Camazing ja Genicam2	49

5.8	mvImpact Acquire SDK Python	50

5.8.1	Kameran asetusten muuttaminen	50

5.8.2	Kuvan ottaminen ja tallennus PNG-tiedostoksi	50

5.9	Leddriver	50

5.10	MFPI ohjaaminen	50

6	Ohjelmoitava logiikka Zybo-ympäristössä	51

6.1	Ohjelmoitavan logiikan Linux-ajurit	51

6.2	Vivado-kehitysympäristö	51

6.3	VHDL liukuhihna	51

7	Johtopäätökset	52

Lähteet	53

Liitteet	58

Kuvat

Kuva 1.	Valon elektromagneettinen spektri (Cochard, 2020, s. 27).	10

Kuva 2.	Radianssiin liittyvät suureet ja niiden suhteet (Cépaduèsin, 2012, s. 177).	12

Kuva 3.	Fabry-Perot interferometrin rakenne (Saari ja muut 2009, s. 3).	14

Kuva 4.	Simulointitulos valon eri aallonpituuksien vahvuudesta niiden kulkiessa FPI:n läpi (Eskelinen 2019, s. 25).	15

Kuva 5.	SICUSURFIS-tutkimushankkeen säädettävän AgMFPI-suodattimen toimintaperiaate (Suomen Akatemia, 2019, s. 10).	16

Kuva 6.	Säädettävä AgMFPI-suodatin (Suomen Akatemia, 2019).	17

Kuva 7.	CMOS- ja CCD-tyyppisen kennojen normalisoitu herkkyys sekä ihmisen silmän havaitsema aallonpituusalue (Fernandez-Maloigne ja muut 2012, s. 139).	18

Kuva 8.	Abstrakti yleiskuva FPGA:n rakenteesta, logiikkaelementit upotettuina yleiseen signaalien reititysrakenteeseen (Hauck ja muut, 2007, s. xxvi).	21

Kuva 9.	Spektrikuvadata. Jokainen piste kuutiossa on yksittäinen lukuarvo. Dataa voi ajatella yksittäisinä kuvina I(x,y) jokaista aallonpituutta λ kohti tai spektrinä I(λ) jokaisen pikselin (x,y) kohdalla (Garini ja muut 2006, s. 738).	21

Kuva 10.	Yleiskuva tavoitejärjestelmästä.	23

Kuva 11.	Spektrikamera sivusta.	26

Kuva 12.	Spektrikamera kuvausoptiikan puolelta, varjostinosa avattuna ja LED-valonlähteen 27 LED:iä näkyvissä.	27

Kuva 13.	Kerroksittainen esitys spektrikameran laitteistotasolta sovellustasolle	32

Kuva 14.	Ohjelmistopakettien liitännät.	36

Kuva 15.	Yleiskuva Zybo Z7 kehitysalustan rakenteesta	45

Kuva 16.	Zybo Z7 kehitysalustan ja USB-hubien liitäntä spektrikameraan.	46

Kuva 17.	Yleiskuva Zynq APSoC arkkitehtuurista (Digilent, 2020b).	47

Kuviot

No table of figures entries found.

Taulukot

Taulukko 1.	Vakiot	12

Taulukko 2.	Suureita ja niiden yksiköitä	13

Taulukko 3.	Baileyn esimerkin mukainen Bayer-kuvio	19

Taulukko 4.	Spektrikamerasta julkaisuja	25

Taulukko 5.	MFPI-suodattimen ominaisuudet (Saari, 2020).	28

Taulukko 6.	LED valaisun ominaisuudet (Saari, 2020).	28

Taulukko 7.	VTT:n dokumentaatio spektrikamerasta.	28

Taulukko 8.	Spektrikameran kalibroidut kuvausasetukset	29

Taulukko 9.	Spektrikameran kalibroidut LED:ien ohjaukset	30

Taulukko 10.	Jyväskylän yliopiston ohjelmistoja spektrikameran käyttöön	31

Taulukko 11.	Spektrikameran ohjaukseen tarvittavat ajuritason ohjelmistokomponentit	33

Taulukko 12.	Python ohjelmointiympäristön paketit	34

Taulukko 13.	Ohjelmistokirjastotason ohjelmistokomponentit	34

Taulukko 14.	Spektrikameran BayerGB12-raakakuvaformaatin värisuodattimien järjestys	35

Taulukko 15.	MATRIX VISION ajurirajapinnat	38

Taulukko 16.	Luettelo spektrikameran ohjaukseen tarvittavista ohjelmistoista Windows-ympäristössä	42

Taulukko 17.	Luettelo spektrikameran ohjaukseen tarvittavista ohjelmistoista Ubuntu Linux-ympäristössä	44

Taulukko 18.	Zybo Z7 kehitysalustan ominaisuudet (Digilent, 2020a).	46

Taulukko 19.	PetaLinuxin sisältämiä ajureita (Xilinx Wiki, 2020a).	51

Lyhenteet

ADC			Analog-to-Digital Converter

ADU			Analog-to-Digital Units (ADC:n tuottama arvo)

APSoC			All Programmable System on Chip

BRDF			Bidirectional Reflectance Distribution F

Camazing		Python ohjelmistokirjasto VTT:n spektrikameran käyttämiseen

CAT			Computerized Axial Tomography

CCD			Charge Coupled Device

CMOS			Complementary Metal Oxyde Semiconductor

CT			Computed Tomography

DMA			Direct Memory Access

DN			Digital Number (ADC:n tuottama arvo)

EM			ElectroMagnetic

FPGA			Field Programmable Gate Array

FPI			Fabry Perot Interferometer

FPI-HSI		Fabry Perot Interferometer Hyperspectral Imager

Fpipy			Python ohjelmistokirjasto VTT:n spektrikameran käyttämiseen

FWHM		Full width at half maximum

GenICam	Generic Interface for Cameras

HSI	Hyperspectral Imager

LE	Logic Element

MEMS	MicroElectroMechanical Systems

MFPI	MEMS FPI

MRI	Magnetic Resonance Imaging

NIR	Near InfraRed

NumPy	Numerical Python

PET	Positron Emission Tomography

PetaLinux	?

PFPI	?

Pixel	Picture Element

PL	Programming Logic

PS	Processing System

Python	Ohjelmointikieli

RGB	Red Green Blue (Punainen Vihreä Sininen)

SICSURFIS	Spectral Imaging of Complex SURFace tomographIeS

SoC	System on Chip

Spectracular		Python ohjelmistokirjasto VTT:n spektrikameran käyttämiseen

Ubuntu	?

USB	Universal Serial Bus

VHDL	VHSIC-HDL, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language

VNIR	Visual (Visible) and Near Infrared

Vivado	?

VTT	Teknologian tutkimuskeskus Oy (ent. Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus)

# Johdanto

Lääketieteellinen kuvantaminen alkoi Miklan (2013, s. 1) mukaan vuonna 1895 Roentgenin löytäessä röntgensäteet. Miklan mukaan muita lääketieteellisen kuvantamisen teknologioita ovat CT-kuvaaminen, MRI-kuvaaminen, PET-kuvaaminen, ultraäänikuvaus sekä Raman-spektroskopia (Mikla, 2013, s. vii – ix). Monessa näistä kuvantamismenetelmistä potilas altistuu terveyttä vaarantavalle säteilylle, joka olisi vältettävissä käyttämällä optista kuvantamismenetelmää. Kattava käsittely säteilyn haitallisista vaikutuksista esimerkiksi teoksessa Kelsey ja muut (2019).

Vaasan yliopisto on mukana nelivuotisessa SICSURFIS-tutkimusprojektissa (Spectral Imaging of Complex SURFace tomographIeS), jossa kehitetään optista kuvauslaitetta ja ohjelmistoa ihon sekä hampaiden kuvantamiseen. Lopullisena tavoitteena on tunnistaa ihoa kuvaamalla ihosyöpää ja hampaita kuvaamalla kariesta. (Vaasan yliopisto, 2017.)

Tässä SICSURFIS-tutkimushankkeessa ovat Vaasan yliopiston lisäksi mukana myös VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, nykyisin Teknologian Tutkimuskeskus Oy), Jyväskylän yliopisto sekä Helsingin yliopistollinen keskussairaala. VTT tutkii hankkeessa MEMS-Fabry-Perot interferometriin perustuvaa spektrikameraa, Jyväskylän yliopisto kehittää tarvittavia numeerisia menetelmiä ja Vaasan yliopisto tutkii puolestaan FPGA-tekniikan soveltamista (Vaasan yliopisto, 2017.)

Burianin (2004, s. 4) mukaan tavallisen digitaalisen kameran kuvakenno mittaa kuvan pikseliin tulevan valon voimakkuutta. Edelleen Burianin mukaan kuvakennon eteen asetetuilla eri värisillä suodattimilla saadaan mitattua kolmen eri päävärin (punainen, vihreä ja sininen) voimakkuudet. Tavallisen digitaalisen kameran voi siis sanoa kuvaavan näkyvän valon aallonpituusalueelta kolmea erillistä näkyvän valon aallonpituuskaistaa. Tavalliseen digitaaliseen kameraan verrattuna SICSURFIS-tutkimusprojektin spektrikamera pystyy kuvaamaan näkyvän valon aallonpituusalueen lisäksi myös muita valon aallonpituuksia ja erottamaan yhteensä 306 erillistä valon aallonpituuskaistaa eli huomattavasti enemmän (Saari, 2020). SICSURFIS-tutkimusprojektin spektrikamerassa on myös mahdollisuus valaista kohde kolmesta eri suunnasta, jolloin kohteen pinnasta voidaan muodosta kolmiulotteinen malli (Saari, 2020).

SICSURFIS-tutkimusprojektin spektrikamera on itsessään pienikokoinen, mutta nykyisin se täytyy kytkeä PC-tietokoneeseen kuvien käsittelyä eli laskentaa ja analysointia varten (Suomen Akatemia, 2019). SICSURFIS-spektrikameraan perustuvan pienikokoisen ja itsenäisen laitteen toteuttamiseksi PC-tietokone tulee korvata jollain muulla pienikokoisemmalla ja tehokkaalla laskentayksiköllä.

Ohjelmoitaviin logiikkoihin kuuluvat FPGA-piirit (Field-Programmable Gate Array) ovat pienikokoisia ja niiden mahdollistama rinnakkainen laskenta soveltuu hyvin kuvien käsittelyyn (Brandon, 2017). Lisäksi FPGA-piireillä tiettyjen kuvan käsittelyyn liittyvien laskentojen toteuttaminen onnistuu energiatehokkaammin kuin tavallisella prosessorilla  ja tästä on etua esimerkiksi akkukäyttöisessä laitteessa (Alander, 2020, s. 10-11).

Kandidaatin tutkielmassani liitän spektrikameran PC-tietokoneen sijaan FPGA SoC:hen (System On a Chip) ja toteutan kuvan käsittelyn laskennat pienikokoisella elektroniikalla ja energiatehokkaasti, jolloin pienikokoisen itsenäisen laitteen toteuttaminen tulee mahdolliseksi.

Kandidaatin tutkielmani rakentuu seuraavalla tavalla …

# Teoria

## Elektromagneettinen säteily ja valo

Eskelisen (2019, s. 16) mukaan Newton oli ensimmäinen, joka julkaisi vuonna 1704 onnistuneensa erottamaan prismaa käyttämällä valkoisen valon sen eri aallonpituuksien mukaisiin komponentteihin. Cochard (2020, s. 26) määritteleekin valon elektromagneettiseksi aalloksi, jolla on tietty aallonpituus. Edelleen Cochardin mukaan koemme tavanomaisesti aallonpituuksien 10 nm ja 1000 nm välisen alueen valona. Seuraava kuva esittää valon elektromagneettisen spektrin.

Kuva 1.	Valon elektromagneettinen spektri (Cochard, 2020, s. 27).

Cochard (2020, s. 26) jakaa valon sen aallonpituuksien mukaan kolmeen ryhmään: ultravioletti (10 nm – 380 nm), näkyvä valo (380 nm – 750 nm) sekä infrapuna (750 nm – 1000 nm). Ihminen havaitsee paljain silmin näistä valon aallonpituusalueista ainoastaan näkyvän valon alueen, mutta sopivalla elektronisella kuvauslaitteella voidaan kuvata myös ultraviolettialuetta ja infrapuna-aluetta.

## Valon vuorovaikutus aineen kanssa

Yleisellä tasolla Gurdeep ja muiden (2008, s. 14) mukaan spektroskopia tutkii elektromagneettisen säteilyn vuorovaikutusta aineen kanssa. Pölönen (2013, s. 15) toteaa spektroskopian perusperiaatteeksi erilaisten aineiden heijastavan eri valon aallonpituuskaistoja eri tavalla.

Tupinin ja muiden (2014, s. 31) mukaan optiset anturit mittaavat havainnoitavan pinnan heijastamaa valoa tietyillä aallonpituuksilla.

Cépaduèsin (2012, s. 175) mukaan optisilla instrumenteilla voidaan mitata fotonien kuljettamaa energian määrää ja fotonilla on tietyllä aallonpituudella λ [metriä] energia Q [Joulea] seuraavan kaavan mukaisesti:

Q=hcλ

Tässä kaavassa c = 2.998 * 108 m/s eli valon nopeus ja h = 6.62 * 10-34 J	eli Planckin vakio.

Cépaduèsin (2012, s. 177) mukaan säteilyvuo (radiant flux) P (Wattia eli Joulea/sekunti) on säteilevä energia aikayksikköä kohden seuraavan kaavan mukaisesti:

P=dQdt

Cépaduèsin (2012, s. 177) mukaan säteilyvuon tiheys (flux density) φ (W/m2) määritetään säteilyvuona dP yksikköpinta-alaa kohden dS seuraavan kaavan mukaisesti:

Φ=dPdS

Cépaduèsin (2012, s. 177) mukaan radianssi L määritetään säteilyvuona d2P suuntaan θ per yksikköpinta-ala dS cos θ ja per yksikkö kulma dω seuraavan kaavan mukaisesti:

L= d2Pdω dScosθ [Wm-2sr-1]

Seuraava kuva esittää radianssiin liittyviä suureita ja niiden suhteita:

Kuva 2.	Radianssiin liittyvät suureet ja niiden suhteet (Cépaduèsin, 2012, s. 177).

Cépaduèsin (2012, s. 181) mukaan aineen optiset ominaisuudet määrittyvät sen reflektanssista, emissiivisyydestä ja transmittanssista. Edelleen Cépaduèsin mukaan reflektanssi tarkoittaa kappaleen kykyä heijastaa siihen osuva energia.

Tupinin ja muiden (2014, s. 75) mukaan pinnan reflektanssi riippuu valaistuksen suunnasta ja havainnoinnin suunnasta. Edelleen Tupinin mukaan teoreettinen Lambertin pinta on sellainen, jonka reflektanssi pysyy vakiona riippumatta valaisun ja havainnoinnin suunnasta. Edelleen Tupinin mukaan esimerkiksi tasainen tuore lumipinta tai mattapintainen hiekka on lähes Lambertilainen pinta.

Bidirectional reflectance factor R

Reflectance ρ, ratio of incoming and reflected flux

Taulukko 1.	Vakiot

| Vakio |  | Yksikkö |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimi | Symboli | Nimi | Symboli |
| Valon nopeus | c | Metriä per sekunti | m/s |
| Planckin vakio | h | Joule | J |

Taulukko 2.	Suureita ja niiden yksiköitä

| Suure |  | Yksikkö |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimi | Symboli | Nimi | Symboli |
| Aallonpituus | λ | Metri | m |
| Fotonin energia | Q | Joule | J |
| Säteilyvuo | P, | Watti | W eli J/s |
| Solid angle | Ω | Steradian |  |
| Radianssi | L | Wattia per steradiaani per metri | Wsr-1m-2 |
| Spektriradianssi | Lλ | Wattia per steradiaani per neliömetri per metri | Wsr-1m-3 |
| (Bidirectional) Reflectance factor | R | Ei yksikköä, suhdeluku | - |
| Reflektanssi | ρ | Ei yksikköä, suhdeluku |  |

Tupin, F., Inglada, J., & Nicolas, J. (Eds.). (2014). Remote sensing imagery. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Ei sopiva lähde:

Linne, M. A. (2002). Spectroscopic measurement : An introduction to the fundamentals. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

https://jyx.jyu.fi/discover?scope=%2F&query=p%C3%B6l%C3%B6nen+hyperspectral&submit=

## Fabry-Perot interferometri

Yleisesti ottaen Tropsin (2019) mukaan Fabry-Perot interferometri on eräänlainen optinen mittauslaite, joka tuottaa kahta rinnakkaista peiliä käyttäen tietyn spektrivasteen. Sharman (2006, s. 289) kuvaa vastaavasti Fabry-Perot interferometrin yksinkertaisimmillaan kahdeksi erittäin heijastavaksi käsitellyksi ja vastakkain asetetuksi identtiseksi lasipinnaksi, joiden keskinäistä etäisyyttä voidaan säätää. Seuraava kuva esittää Fabry-Perot interferometrin rakenteen.

Kuva 3.	Fabry-Perot interferometrin rakenne (Saari ja muut 2009, s. 3).

Saaren ja muiden (2009, s. 2) mukaan FPI:n suodattavuutta voidaan approximoida peilien etäisyyden d ja aallonpituuden λ funktiona seuraavan kaavan mukaan:

Tλ,d=T(λ)21+R(λ)2-2Rλcos⁡(4πdcos(θ)λ)

tässä d on ilmavälin leveys, θ valon on saapumiskulma, T(λ)2 on Fabry-Perot peilien aallonpituudesta riippuva läpäisevyys, Rλ on Fabry-Perot peilien aallonpituudesta riippuva heijastavuus.

Saroden (2007, s. 24 – 25) mukaan Fabry-Perot interferometri perustuu interferenssiin. Samassa yhteydessä Sarode määrittelee FPI:n kuuluvan amplitudia jakaviin interferometreihin. Eskelinen (2019, s. 25) selittää FPI:hin tulevan valon interferoivan kahden peilin välissä heijastellessaan itsensä kanssa niin, että tietyt aallonpituudet vahvistuvat ja pääsevät peilipintojen läpi. Seuraava kuva esittää simulointituloksen eri aallonpituuksien vahvuuksista niiden kulkiessa FPI:n läpi (Eskelinen 2019, s. 25)

Kuva 4.	Simulointitulos valon eri aallonpituuksien vahvuudesta niiden kulkiessa FPI:n läpi (Eskelinen 2019, s. 25).

Saroden (2007, s. 25) mukaan yleisimmin puoliheijastavan pinnan luomiseen käytetään hopeaa tai alumiinia tai dielektristä ainetta ja heijastavuus on 85 – 95%. Edelleen Saroden mukaan hopea toimii paremmin näkyvän valon alueella ja infrapuna-alueella. SICSURFIS-tutkimushankkeen AgMFPI-H019 spektrikameran MFPI-suodattimessa (MEMS Fabry-Perot interferometri) on käytetty hopeaa puoliheijastavan pinnan luomiseksi (Saari, 2020, s. 4).

Saroden (2007, s. 25) mukaan Fabry-Perot interferometrillä on erittäin korkea resoluutio lähellä infrapuna-alueelta ultraviolettialueelle. Tämän on todennut myös Sharman (2006, s. 289), jonka mukaan Fabry-Perot interferometrillä on paras spektriresoluutio perinteisten spektroskopisten instrumenttien joukossa.

Trops (2019) ja muiden mukaan VTT valmistaa kahta eri tyyppistä FPI:tä: MOEMS FPI:tä (MFPI) sekä Piezo-pohjaista FPI:tä (PFPI).

Seuraava kuva esittää SICSURFIS-tutkimushankkeen MFPI-suodattimen toimintaperiaatteen ja sen sijoittumisen suhteessa optiikkaan (Suomen Akatemia, 2019, s. 10).

Kuva 5.	SICUSURFIS-tutkimushankkeen säädettävän AgMFPI-suodattimen toimintaperiaate (Suomen Akatemia, 2019, s. 10).

Kubbyn (2011, s. 74) mukaan MEMS-teknologia sopii hyvin optisiin sovelluksiin, koska valolla ei ole massaa ja muutoksiin tarvitaan vain vähän voimaa.

Kubby (2011, s. 87 – 88) esittelee MEMS-teknologialla toteutettavan Fabry-Perot interferometrin. Kubbyn esimerkissä FPI on toteutettu käyttämällä Braggin dielektristä pinoa. Esimerkissä sisääntuleva valo johdetaan FPI:n jälkeen MEMS-komponenttiin integroidulle fotodiodille.

Seuraavassa valokuvassa näkyy oikealla SICSURFIS-tutkimushankkeen MEMS-teknologialla toteutettu MFPI-suodatin ja vasemmalla puolella sen eteen kiinnitettava kansilevy (Suomen Akatemia, 2019, s. 12).

Kuva 6.	Säädettävä AgMFPI-suodatin (Suomen Akatemia, 2019).

SICSURFIS-tutkimushankkeen AgMFPI-H019 spektrikamerassa sisääntuleva valo johdetaan MFPI-suodattimen jälkeen digitaaliselle kuvauskennolle (Saari, 2020, s. 5).

## Digitaalinen kamerakenno

Garinin ja muiden (2006, s. 735) mukaan kuvaaminen tarkoittaa aikaan ja paikkaan ja kokoon liittyvän informaation hankkimista jostakin kohteesta.

Woolfsonin (2011, s. 89-90) mukaan William Boyle ja George E. Smith keksivät vuonna 1969 CCD:n (Charge-Coupled Device), jolla voidaan tallentaa kuvia. Edelleen Woolfsonin mukaan CCD on kaksiulotteinen taulukko valoherkkiä elementtejä, joita nimitetään pikseleiksi (pixel). Woolfsonin mukaan kuhunkin pikseliin kohdistuva valo muuntuu sähköiseksi varaukseksi suhteessa valon intensiteettiin. Woolfsonin mukaan pikseli ei itsessään erottele valon eri aallonpituuksia (ts. värejä), vaan CCD:n käyttö värikuvaukseen vaatii värisuodattimien käyttöä.

Cochardin (2020, s. 39) mukaan ihmisen silmän kolme eri tyyppistä tappisolua aistivat näkyvän valon sinisenä (n. 400 nm – 525 nm), vihreänä (n. 475 nm – 650 nm) ja punaisena (525 nm – 725 nm). Edelleen Cochardin mukaan keskikohdat näiden värien tunnistukselle ovat sininen 450 nm, vihreä 530 nm ja punainen 600 nm.

Fernandez-Maloignen ja muiden (2012, s. 125) mukaan (elektroniseen) kuvaamiseen näkyvän valon alueella käytetään kahta erilaista teknologiaa: CCD sekä CMOS. Seuraava kuva esittää vertailun ihmisen silmän, CCD- ja CMOS-teknologian herkkyydelle eri aallonpituusalueilla.

Kuva 7.	CMOS- ja CCD-tyyppisen kennojen normalisoitu herkkyys sekä ihmisen silmän havaitsema aallonpituusalue (Fernandez-Maloigne ja muut 2012, s. 139).

Kuvasta näkyy, että nämä anturit ovat sellaisenaan herkkiä myös näkyvän valon alueen (380 nm – 750 nm) ulkopuolella, erityisesti myös infrapuna-alueella. Fernandez-Maloignen ja muiden (2012, s. 138) mukaan näiden CCD- ja CMOS-antureiden eteen asennetaan tyypillisesti suodatin suodattamaan pois infrapuna-alueella oleva valo. Ilman suodatusta CCD- tai CMOS-anturi mittaa valon voimakkuuden koko herkkysalueeltaan.

VTT:n SICSURFIS-tutkimushankkeessa kehittämä AgMFPI-H019 spektrikamera soveltuu kuvaamiseen valon aallonpituuksilla 500 nm – 950 nm (Saari, 2020). Tämän spektrikameran kuvausalue ei siis kata kokonaan näkyvän valon aluetta, vaan sinisen valon aallonpituusalue jää osittain kuvausalueen ulkopuolelle. Sen sijaan AgMFPI-H019 spektrikamera soveltuu kuvaamiseen myös infrapuna-alueella.

Fernandez-Maloigne, C., Robert-Inacio, F., & Macaire, L. (Eds.). (2012). Digital color : Acquisition, perception, coding and rendering. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Chapter 5 Image Sensor Technology

Stone, M. (2003). A field guide to digital color. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Baileyn (2011, s. 384 - 385) mukaan suurin osa kameroista käyttää värikuvien ottamisessa värisuodatinruudukkoa. Edelleen Baileyn mukaan yleisin tällainen värisuodatinruudukko on Bayer-kuvio, jossa jokaista kuvan pistettä kohden on vain yksi väri ja värit toistuvat 2 x 2 neliössä esimerkiksi ylärivissä G, R ja alarivissä B, G (tässä G on vihreä värisuodatin, R on punainen värisuodatin ja B on sininen värisuodatin).

Taulukko 3.	Baileyn esimerkin mukainen Bayer-kuvio

| Rivi 0 Parillinen | Sarake 0 Vihreä | Sarake 1 Punainen | Sarake 2 Vihreä | Sarake 3 Punainen | Sarake 4 Vihreä | Sarake 5 Punainen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivi 1 Pariton | Sarake 2592 Sininen | Sarake 2593 Vihreä | Sarake 2594 Sininen | Sarake 2595 Vihreä | Sarake 2596 Sininen | Sarake 2597 Vihreä |

Tällaisessa 2 x 2 Bayer-kuviossa on siis 50% vihreää, 25% punaista ja 25% sinistä väritietoa. Jotta jokaista 2 x 2 neliön pistettä kohden saadaan värillinen kuvapiste, joudutaan käyttämään laskennallista menetelmää approximoimaan puuttuville väriarvoille sopivat likiarvot. Baileyn (2011, s. 385) mukaan tällaista puuttuvan väriarvon likiarvon laskentaa kutsutaan demosaic-operaatioksi.

Demosaic-operaatio soveltuu hyvin rinnakkaiseen laskentaan.

## FPGA-teknologia

Historiallisesti Maxfieldin (2004, s. 50) mukaan FPGA:t tulivat Xilinxin valmistamina markkinoille 1984. Vijayalakshmin ja muiden (2019, s. 12) mukaan kehittyneet FPGA-piirit tarjoavat potentiaalisesti parhaimman suorituskyvyn konenäköön. Tärkeimpinä syinä Vijayalakshmi ja muut mainitsevat FPGA-piirin mahdollisuuden kiihdyttää samanaikaisesti useita laskentaoperaatioita kuvankäsittelyn liukuhihnalla, räätälöidä laskentayksiköitä sovelluskohtaisesti sekä FPGA-piirien sisältämän massiivisen määrän resursseja.

Hauck ja muiden (2007, xxvi) mukaan FPGA koostuu logiikkaelementeistä upotettuna yleiseen signaalien reititysrakenteeseen. Edelleen Hauckin mukaan logiikkaelementit voivat suorittaa kombinatorisia logiikkaoperaatioita tai sekventaalisia operaatioita (flip-flopit). Seuraava kuva esittää abstraktin yleiskuvan FPGA:sta.

Kuva 8.	Abstrakti yleiskuva FPGA:n rakenteesta, logiikkaelementit upotettuina yleiseen signaalien reititysrakenteeseen (Hauck ja muut, 2007, s. xxvi).

Hauck ja muut (2007, xxvii) kertovat FPGA:n tarvitsevan uudelleen konfiguroinnin jokaisella sähkön päällekytkentäkerralla tai käyttäjän halutessa muuttaa FPGA-piirin toimintaa, jonka jälkeen FPGA-piiri toimii räätälöitynä digitaalilogiikkapiirinä.  Edelleen Hauckin ja muiden mukaan tämä FPGA:n käytön aikainen uudelleenkonfiguroitavuus avaakin uusia mahdollisuuksia optimoida laskentaa erityisiin tarpeisiin sekuntitasolla.

Baileyn (2011, s. xi) mukaan monet kuvankäsittelyn operaatiot ovat rinnakkaisia ja FPGA:t tarjoavat ohjelmoitavaa rinnakkaista hardwarea.

## Spektrikuvantaminen

Kuva 9.	Spektrikuvadata. Jokainen piste kuutiossa on yksittäinen lukuarvo. Dataa voi ajatella yksittäisinä kuvina I(x,y) jokaista aallonpituutta λ kohti tai spektrinä I(λ) jokaisen pikselin (x,y) kohdalla (Garini ja muut 2006, s. 738).

Garini, Y., Young, I.T. and McNamara, G. (2006), Spectral imaging: Principles and applications. Cytometry, 69A: 735-747. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1002/cyto.a.20311

Daviesin (2012, s. 738) mukaan multispektrikuvassa on enintään joitain kymmeniä spektrikaistoja, joiden välissä on aukkoja. Sitä vastoin hyperspektrikuva sisältää Daviesin mukaan satoja tai jopa tuhansia vierekkäisiä spektrikaistoja.

VTT:n SICSURFIS-tutkimushankkeessa kehittämällä AgMFPI-H019 spektrikameralla voi ottaa kuvia 500 – 950 nm aallonpituusalueella, seuraavalle kuvattavalle aallonpituuskaistalle siirrytään alle 1 nm askelein ja jokaisen kuvattavan aallonpituuskaistan leveys on keskimäärin 15 – 32 nm @ FWHM (Saari, 2020, s. 4 ja 17). Näiden ominaisuuksien perusteella on perusteltua kutsua VTT:n spektrikameraa hyperspektrikameraksi.

AgMFP-H019 spektrikameralla pystyy ottamaan VTT:n toimittamista kalibrointitiedostoista koostamillani kuvausasetustiedostoilla yhteensä 306 erillistä kuvaa eli valon aallonpituuskaistaa.

# Prototyyppijärjestelmä

## Johdanto

Tässä työssä tutkitaan kuvia liukuhihnan avulla käsittelevää järjestelmää. Tällaisen järjestelmän rakentamiseksi tarvitaan seuraavan kuvan mukaisia komponentteja.

Kuva 10.	Yleiskuva tavoitejärjestelmästä.

Kuvassa alimmalla tasolla ovat hardware-komponentit. Kuvassa vasemmanpuoleiset vihreät laatikot kuvaavat perusohjelmistoja. Kuvassa keskellä olevat keltaiset ja ruskea laatikko kuvaavat Jyväskylän yliopiston ja kameramoduulin valmistajan ohjelmistokomponentteja. Kuvassa oikeanpuoleiset laatikot kuvaavat kuvaamiseen ja kuvaankäsittelyyn kehittämiäni ohjelmistoja.

## VTT spektrikamera

### Spektrikameran rakenne

Hunt, R. W. G., & Pointer, M. R. (2011). Measuring colour. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

12.5.4 Camera white balance s. 251 (problems)

Chang, C. (Ed.). (2007). Hyperspectral data exploitation : Theory and applications. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Seung-Hwan Baek, Incheol Kim, Diego Gutierrez, and Min H. Kim. 2017. Compact single-shot hyperspectral imaging using a prism. ACM Trans. Graph. 36, 6, Article 217 (November 2017), 12 pages. DOI:https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1145/3130800.3130896

M. Rosenberger and R. Celestre, "Smart multispectral imager for industrial applications," 2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 2016, pp. 7-12, doi: 10.1109/IST.2016.7738189.

Valery Zheludev, Ilkka Pölönen, Noora Neittaanmäki-Perttu, Amir Averbuch, Pekka Neittaanmäki, Mari Grönroos, Heikki Saari,

Delineation of malignant skin tumors by hyperspectral imaging using diffusion maps dimensionality reduction,

Biomedical Signal Processing and Control,

Volume 16,

2015,

Pages 48-60,

ISSN 1746-8094,

https://doi.org/10.1016/j.bspc.2014.10.010.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809414001608)

Lodhi, V., Chakravarty, D. & Mitra, P. Hyperspectral Imaging System: Development Aspects and Recent Trends. Sens Imaging 20, 35 (2019). https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1007/s11220-019-0257-8 (ScienceDirect)

Kern, C, Speck, U, Riesenberg, R, et al. Mobile snapshot hyperspectral imaging device for skin evaluation using diffractive optical elements. Skin Res Technol. 2021; 27: 589– 598. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1111/srt.12991 (Wiley Online Library)

### Julkaisut

Julkaisut

Taulukko 4.	Spektrikamerasta julkaisuja

| Vuosi | Nimi | Tekijät | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 SPIE | NOVEL MINIATURIZED HYPERSPECTRAL SENSOR FOR UAV AND SPACE APPLICATIONS | Saari, Holmlund |  |
| 2013 SPIE | Miniaturized hyperspectral imager calibration and UAV flight campaigns | Saari, Holmlund, Pölönen |  |
| 2018 SPIE | Hand-held MEMS hyperspectral imager for VNIR mobile applications | Saari | MEMS FPI, wireless |
| 2018 SPIE | Wide-band large-aperture Ag surface-micro-machined MEMS Fabry-Perot interferometers (AgMFPIs) for miniaturized hyperspectral imaging | Saari | AgMFPI |
| 2019 SPIE | Cubic-inch MOEMS spectral imager | Saari | Space applications |

### Rakenne

Tässä kappaleessa esittelen VTT:n valmistaman spektrikameran rakenteen ja sen toiminnot.

Seuraavassa kuvassa näkyvä spektrikamera on ulkomitoiltaan 153 mm x 92 mm x 92 mm kokoinen. Spektrikamerassa on kuvassa vasemmalla puolella näkyvä vaaleansininen kuvattavan kohteen päälle asetettava varjostinosa. Spektrikamerassa on kuvassa oikealla puolella näkyvä laatikon muotoinen tummansininen runko-osa.

Kuva 11.	Spektrikamera sivusta.

Kuvassa näkyvät myös spektrikameran kolmea toimintoa vastaavat liitäntäjohdot. Kuvassa vasemmalla sijaitsevan vaaleanharmaan liitäntäjohdon kautta ohjataan kameran LED-valaistusta. Kuvassa oikealla ylhäällä sijaitsevan liitäntäjohdon kautta ohjataan spektrikameran kameramoduulia. Kuvassa oikealla alhaalla sijaitsevan liitäntäjohdon kautta ohjataan spektrikameran MFPI-suodatinta.

Kuva 12.	Spektrikamera kuvausoptiikan puolelta, varjostinosa avattuna ja LED-valonlähteen 27 LED:iä näkyvissä.

Kamera koostuu kolmesta pääosasta: kamerakenno, MFPI-suodatin, optiikka ja LED-valonlähde. Runko-osan sisälle on sijoitettu kamerakenno, MFPI-suodatin sekä suurin osa kameran optiikasta. Varjostinosan sisälle on sijoitettu kuvattavan kohteen valaiseva LED-valonlähde (Saari, 2020.)

### CMOS kamerakenno

Spektrikamerassa on Basler Dart USB3 kameramoduuli ja se sisältää OnSemi MT9P031 kamerakennon (Suomen Akatemia, 2019). Kamerakennossa on USB 3.0 liitäntä.

1/2.5-Inch 5 Mp CMOS Digital Image Sensor MT9P031 Data sheet

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mt9p031-d.pdf

### MFPI-suodatin

Seuraava taulukko esittää MFPI-suodattimen ominaisuuksia.

Taulukko 5.	MFPI-suodattimen ominaisuudet (Saari, 2020).

| MFPI spectral range | 500 – 950 nm |
| --- | --- |
| Spectral resolution | 15 … 32 nm @ FWHM |
| Spectral step | < 1 nm |
| Optical aperture | 3 mm |
| Chip size | 5.1 mm x 5.1 mm |
| PCB size | 25 mm x 30 mm x 1.6 mm |

MFPI-suodattimessa on USB-liitäntä (Saari, 2020).

### LED-valonlähde

LED-valonlähteessä on USB-liitäntä. LED-valonlähteessä on yhteensä 27 kpl LED:ejä seuraavan taulukon mukaisesti.

Taulukko 6.	LED valaisun ominaisuudet (Saari, 2020).

| Kuvaus | Arvot | Huomioita |
| --- | --- | --- |
| Valaistu eli kuvattava kohdealue | 30 x 40 mm |  |
| Valkoiset LEDit | 500 nm … 650 nm | 3 kpl |
| Yhden aallonpituuden LEDit | 680, 720, 750, 780, 810, 850, 880, 940 nm | 3 kpl jokaista aallonpituutta |

### Spektrikameran VTT:n dokumentaatio

VTT toimitti seuraavan taulukon mukaiset dokumentit spektrikameraan liittyen.

Taulukko 7.	VTT:n dokumentaatio spektrikamerasta.

| Dokumentti | Sisältö ja tarkoitus |
| --- | --- |
| SICSURFIS-AgMFPI-H019-Vaasa-Univ-Spectral-Imager-Design-description-v01.docx | Spektrikameran kuvaus ja kalibroinnin kuvaus |
| AgMFPI-H019-SICSURFIS-Vaasa-cal-file-and-Led-selection-v01.xlsx | 289 MFPI-asetusta ja niiden kanssa käytettävien pikseliarvojen kalibrointikertoimia ja niiden kanssa käytettäviä LED:ien asetuksia sisältävä tiedosto |
| AgMFPI-H019-SICSURFIS-Vaasa-VIS-cal-file-v02.txt | 119 MFPI-asetusta ja niiden kanssa käytettävien pikseliarvojen kalibrointikertoimia sisältävä kalibraatiotiedosto |
| AgMFPI-H019-SICSURFIS-Vaasa-VNIR1-cal-file-v02.txt | 103 MFPI-asetusta ja niiden kanssa käytettävien pikseliarvojen kalibrointikertoimia sisältävä kalibraatiotiedosto |
| AgMFPI-H019-SICSURFIS-Vaasa-VNIR2-cal-file-v02.txt | 67 MFPI-asetusta ja niiden kanssa käytettävien pikseliarvojen kalibrointikertoimia sisältävä kalibraatiotiedosto |
| SICSURFIS-AgMFPI-H019-HSI-monochromator-cal-results-20201002-v01.xlsx | Spektrikameran kalibroinnin mittausarvoja |

### Spektrikameran kalibraatio

Spektrikameran kanssa kuvaaminen tapahtuu asettamalla ensin MFPI-suodattimen ilmaväli ja asettamalla LED-valonlähteessä tietyt LEDit päälle.

Näitä kalibroituja asetuksia on yhteensä 355 kpl eli spektrikameralla voidaan kuvata 355 eri aallonpituutta. Seuraava taulukko esittää spektrikameran kalibroidut kuvausasetukset.

Taulukko 8.	Spektrikameran kalibroidut kuvausasetukset

| LED set and peak WL | Wavelength range [nm] | Wavelength count |
| --- | --- | --- |
| C WL1 | 504.5 - 612.2 | 75 |
| B WL1 | 533.8 - 568.2 | 31 |
| A WL1 | 542.8 - 552.8 | 12 |
| C WL2 | 587.2 - 658.6 | 26 |
| D | 695.9 - 738.7 | 34 |
| B WL2 | 660.5 - 700.3 | 31 |
| A WL2 | 701.3 - 710.1 | 12 |
| E * | 740.2 - 778.9 | 19 |
| F * | 775.0 - 818.8 | 22 |
| G * | 810.0 - 848.0 | 17 |
| H * | 851.0 - 939.6 | 27 |
| Yhteensä: |  | 306 |

Taulukko 9.	Spektrikameran kalibroidut LED:ien ohjaukset

| LED set and peak WL | LED control (reversed) |
| --- | --- |
| C WL1 | 000000001000000001000000001 |
| B WL1 | 000000011000000011000000011 |
| A WL1 | 000000111000000111000000111 |
| C WL2 | 000000001000000001000000001 |
| D | 000011110000011110000011110 |
| B WL2 | 000000011000000011000000011 |
| A WL2 | 000000111000000111000000111 |
| E | 000111100000111100000111100 |
| F | 001111000001111000001111000 |
| G | 011110000011110000011110000 |
| H | 111100000111100000111100000 |

Spektrikameran kuvien käsittely muodostuu kahdesta vaiheesta: demosaic-operaatio ja kalibraatiolaskennat. Kuvaan seuraavaksi ensin demosaic-operaation ja sitten kalibraatiolaskennan.

Kalibraatiolaskennassa jokainen spektrikuvan kuvapikselin jokainen väriarvo eli punainen, vihreä ja sininen väriarvo kerrotaan sopivalla kertoimella. Tässä operaatiossa jokainen kuvapikseli voidaan käsitellä riippumattomasti toisista kuvapikseleistä eli kalibraatiolaskenta soveltuu hyvin rinnakkaiseen laskentaan.

### Jyväskylän yliopiston ohjelmistot

Jyväskylän yliopisto toimitti seuraavan taulukon mukaisen esimerkkiohjelman ja ohjelmistot spektrikameran käyttämiseen.

Taulukko 10.	Jyväskylän yliopiston ohjelmistoja spektrikameran käyttöön

| Dokumentti | Sisältö ja tarkoitus |
| --- | --- |
| esimerkki.py | Sähköpostissa esitetty esimerkkiohjelma spektrikameralla kuvaamiseen (Python) |
| fpipy | Ohjelmistokirjasto MFPI-suodattimen ohjaamiseen (Python) |
| leddriver | Ohjelmistokirjasto LED:ien ohjaamiseen (Python) |
| camazing | Ohjelmistokirjasto GenICam-rajapinnan kanssa yhteensopivien kameroiden ohjaamiseen (Python) |
| spectracular | Ohjelmistokirjasto spektrikuvien ottamiseen (Python) |

### Spektrikameran ohjelmistot

Seuraavassa kuvassa näkyy kerroksittain esitettynä spektrikameran laitteistotason liitännät ja näihin eri osiin liittyvät niitä ohjaavat ohjelmistokomponentit. Kerroksittaisessa esitystavassa laatikko on riippuvainen jokaisesta välittömästi laatikon alapuolelle piirretystä toisesta laatikosta.

Kuva 13.	Kerroksittainen esitys spektrikameran laitteistotasolta sovellustasolle

Kuvassa alimmalla laitteistotasolla näkyvät spektrikameran kolme rakenteellista osaa ja niiden USB-liitännät: kamerakenno, MFPI-suodatin ja LED-valonlähde. Seuraavalta eli ajuritasolta löytyvät ajurit kamerakennon ohjaamiseen ja sarjaporttiajurit MFPI-suodattimen ja LED-valonlähteen ohjaamiseen. Keskeltä löytyy Python-ohjelmointiympäristö, joka sitoo yhteen toisaalta alemmat ajuritason komponentit ja ylemmän tason Python-kieliset ohjelmistokirjastot. Ohjelmistokirjastotasolta löytyvät ensinnä kirjastot kameramoduulin GenICam-rajapinnan ajurin käyttämiseen, MFPI-suodattimen ohjaamiseen, LED-valonlähteen ohjaamiseen ja toisaalta hieman korkeamman tason kirjasto spektrikuvaukseen.  Lopulta kuvassa ylimpänä on sovellusten kerros, joka kuvaa käyttäjän kirjoittamia sovellusohjelmia.

Seuraavat taulukot esittävät spektrikameran ohjaukseen tarvittavat eri tasojen ohjelmistokomponentit

#### Ajuritason ohjelmistokomponentit

Taulukko 11.	Spektrikameran ohjaukseen tarvittavat ajuritason ohjelmistokomponentit

| Ohjelmistokomponentti | Kuvaus |
| --- | --- |
| mvGenTL Acquire | Kameramoduulin valmistajan Matrix Visionin ajuri USB-liitäntäisen kameramoduulin ohjaamiseen eli kuvaamiseen |
| GenICam2 | Virallinen GenICam GenAPI ja GenTL producerien rajapinta Python-ohjelmointiympäristöön (Huom. tämä ei vielä tue ARM hard float prosessoria!) |
| mvGenTL Acquire Python binding | Kameramoduulin valmistajan Matrix Visionin ajurin rajapinta Python-ohjelmointiympäristöön (Huom. tämän kautta voi ohittaa GenICam2-ajurikomponentin ARM hard float prosessorilla). |
| pyserial | Tavallisen tai virtuaalisen sarjaportin rajapinta Python-ohjelmointiympäristössä (Huom. Linuxissa vaatii cdc_acm-moduulin!) |

#### Python ohjelmointiympäristö

Tässä kerron hieman Python-ohjelmointiympäristöstä ja käytettävistä standardikirjastoista.

Taulukko 12.	Python ohjelmointiympäristön paketit

| Ohjelmistokomponentti | Kuvaus |
| --- | --- |
| numpy | Esittely… |
| pandas | Esittely… |
| scipy | Esittely… |
| matplotlib | Esittely… |

#### Ohjelmistokirjastotason ohjelmistokomponentit

Taulukko 13.	Ohjelmistokirjastotason ohjelmistokomponentit

| Ohjelmistokomponentti | Kuvaus |
| --- | --- |
| fpipy | Ohjelmistokirjasto MFPI-suodattimen ohjaamiseen |
| leddriver | Ohjelmistokirjasto LED:ien ohjaamiseen |
| camazing | Ohjelmistokirjasto GenICam-rajapinnan kanssa yhteensopivien kameroiden ohjaamiseen |
| spectracular | Ohjelmistokirjasto spektrikuvien ottamiseen |

### Spektrikameran kuvaformaatti

Spektrikameran resoluutio on 2592 x 1944 pikseliä. Spektrikameran raakakuvaformaatissa jokaista pikseliä kohden saadaan 12-bittinen A/D-muuntimen lukuarvo. Tämä 12-bittinen lukuarvo on saatavilla kameran ajurilta 16-bittisinä lukuarvoina. Tällöin kokonaisen kuvan datamäärä on 2592 x 1944 x 2 tavua = 10077696 tavua.

A/D-muuntimen lukuarvot tulevat spektrikameran ajurilta värisuodattimien mukaisessa järjestyksessä. Tämän kamerakennon tapauksessa järjestystä kutsutaan BayerGB12-formaatiksi. BayerGB12-formaatissa kuvan parilliset ja parittomat rivit ovat sisällöltään erilaisia eli sisältävät eri värejä vastaavia lukuarvoja eri järjestyksessä, seuraavan taulukon mukaisesti.

Taulukko 14.	Spektrikameran BayerGB12-raakakuvaformaatin värisuodattimien järjestys

| Rivi 0 Parillinen | Sarake 0 Vihreä | Sarake 1 Sininen | Sarake 2 Vihreä | Sarake 3 Sininen | Sarake 4 Vihreä | Sarake 5 Sininen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivi 1 Pariton | Sarake 2592 Punainen | Sarake 2593 Vihreä | Sarake 2594 Punainen | Sarake 2595 Vihreä | Sarake 2596 Punainen | Sarake 2597 Vihreä |

Jokaisessa 16-bitin lukuarvossa on 12-bittinen A/D-muuntimen arvo sijoitettu alimpiin bitteihin.

### Laskennat

Eskelisen (2019, s. 33) esittelee neljä spektrikameran kuvauksessa tarvittavaa laskentaa: pimeäkuvan korjauslaskenta, demosaic-operaatio, radianssin laskenta ja reflektanssiarvon laskenta.

Cépaduès, É. (2012). Satellite imagery : From acquisition principles to processing of optical images for observing the earth. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

## Genesys Zynq MpSoC FPGA

### Hardware

Järjestelmän tärkeimmät hardware-resurssit ovat SD-kortti, ARM Cortex-A9 suoritin, USB-portti ja FPGA. Tässä työssä käytän Zybo Z7 kehityskittiä.

SD-kortti ja ARM Cortex-A9 suoritin ovat tarpeen Linux-käyttöjärjestelmän sekä muiden ohjelmistokomponenttien asentamista ja suorittamista varten.

### Ohjelmistopakettien liitännät

Kuva 14.	Ohjelmistopakettien liitännät.

### Programmable System (PS)

#### Johdanto

Tässä kappaleessa kuvaan prosessorilla suoritettavaa ohjelmistoa. Prosessorilla suoritettava ohjelmisto sisältää täydellisen Linux-käyttöjärjestelmän kaikkine oheislaiteajureineen. Ensisijaisesti prosessoriympäristö tarvitaan spektrikameran USB-liitäntää varten. Toissijaisesti prosessoriympäristössä on mahdollista suorittaa Jyväskylän yliopiston kehittämiä spektrikameran kuvan ottamiseen ja kuvan käsittelyyn liittyviä Python-ohjelmia.

#### PetaLinux 2017.4

PetaLinux on Xilinxin työkalujen avulla konfiguroitava ja itse käännettävä Linux-distribuutio. Tässä työssä käytän PetaLinuxista ainoastaan kehityskitin boottaamisen liittyviä osuuksia ja PetaLinuxilla kääntämääni Linux-kerneliä.

Boottaamisen jälkeen siirryn suorittamaan Ubuntu 18.04.5 (bionic) Linux-distribuutiota.

#### Ubuntu Minimal cdc_acm

usbutils

petalinux-config –c kernel

USB Modem (CDC ACM) support

#### Ubuntu 18.04.5

Ubuntu on yleisesti käytetty Linux-distribuutio ja sen suurimpana etuna ovat siihen valmiiksi käännetyt ohjelmistopaketit. Tässä työssä olen testannut ja käyttänyt Ubuntua sekä PC-tietokoneella (x64), että Zybo kehityskitissä (ARMHF).

#### MATRIX VISION API

Taulukko 15.	MATRIX VISION ajurirajapinnat

| Nimi | Ohjelmointi-kieli | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| mvIMPACT Acquire API C | C |  |
| mvIMPACT Acquire API C++ | C++ |  |
| mvIMPACT Acquire API Java | Java |  |
| mvIMPACT Acquire API .NET | .NET |  |
| mvIMPACT Acquire API Python | Python |  |

https://www.matrix-vision.com/manuals/

##### C++ rajapinta

https://www.matrix-vision.com/manuals/SDK_CPP/index.html

C:\Program Files\MATRIX VISION\mvIMPACT Acquire\apps\samples.VC12.sln

Käänsin Windowsissa Microsoft Visual Studio Express 2017 for Windows Desktop

Esimerkkiprojekti “SingleCapture”

Käänsin Zybossa gcc (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0

Esimerkkiprojekti “SingleCapture” targetille “armhf”

#### mvGenTL Acquire

Kameramoduulin valmistajan eli Matrix Visionin ajuriohjelmisto on nimeltään mvGenTL Acquire.

#### Python 3.6.9

Python on tutkijoiden suosima ohjelmointikieli. Tässä työssä spektrikameran ohjaamiseen tarvittavat ohjelmistopaketit on kirjoitettu Python-kielellä.

#### Python-ohjelmointiympäristö

Mckinneyn (2017, s. 2) mukaan Python ilmaantui vuonna 1991. Lanaron (2013, s. 12) mukaan Python ohjelmointikieli on tunnettu yksinkertaisuudestaan ja lukuisien kolmansien osapuolien kirjastojen ansiosta sitä käytetään usealla alueella. Edelleen Lanaron mukaan Pythonilla on helpompi kirjoittaa sovelluksia kuin matalan tason kielillä (C, C++ ja Fortran) ja samalla kuitenkin Pythonin ja C-kielen tiukan integraation ansiosta voi välttyä dynaamisen kielen tehohäviöltä ja käyttää aikakriittiseen koodiin tehokkaita C-laajennuksia. Lanaroa myötäillen myös Mckinney (2017, s. 2) nostaa esille Pythonin menestykselle tieteellisessä laskennassa selittäväksi tekijäksi Python ohjelmakoodin ja C, C++ ja FORTRAN ohjelmakoodin helpon integroinnin.

Eskelisen (2019, s. 18) mukaan ensimmäinen VTT:n spektriprototyyppikamera oli ohjattavissa ainoastaan luonteeltaan suljettujen Labview- ja Matlab-ohjelmistojen avulla. Edelleen Eskelisen mukaan heidän tutkimuksensa aikana syntyi kimmoke kehittää uusi ohjelmisto avoimen ja ilmaisesti saatavilla olevan Python ohjelmointikielen varaan ja hyödyntää samalla Pythonille saatavilla olevia koneoppimisen kirjastoja.

Eskelinen (2019, s. 31) esittelee kolme Python-ohjelmistokirjastoa VTT:n spektrikameroiden käyttämiseksi: camazing, spectracular ja fpipy. Edelleen Eskelisen mukaan camazing on ohjelmoitava kamerarajapinta, spectracular ohjaa FPI-suodatinta ja fpipy on radianssin laskentaan tarvittava jälkikäsittelyohjelmisto.

Eskelisen (2019, s. 30) mukaan fpipy kirjasto sisältää Python-kielisiä toteutuksia algoritmeille, joilla raakoja kameran kuvia ja niihin liittyvää metadataa voidaan muuntaa spektrin radianssikuviksi.

https://docs.python.org/3/faq/general.html#why-was-python-created-in-the-first-place

#### Spectracular, FPIPY, leddriver

Spectracular, FPIPY ja leddriver ohjelmistopaketit ovat Jyväskylän yliopiston kautta saatuja spektrikameran ohjaamiseen tarvittavia ohjelmistopaketteja. Spectracular hallinnoi kuvien ottamista ja niiden laskentaa. FPIPY ohjaa spektrikamerassa sijaitsevaa MFPI-suodatinta. Leddriver ohjaa spektrikamerassa sijaitsevaa kuvattavan kohteen LED-valaistusta.

#### Applications

Applications sisältää työni aikana kehittämäni ohjelmistot eri toimintojen testaamiseen ja kuvien ottamiseen ja kuvien käsittelyyn.

### Programmable Logic (PL)

#### Johdanto

Tässä kappaleessa kuvaan FPGA:n eli ohjelmoitavan logiikan käyttöä. Ohjelmoitavan logiikan tarkoitus on nopeuttaa spektrikameran tuottaman kuvan käsittelyn operaatioita. Ohjelmoitava logiikka voidaan ohjelmoida suorittamaan useita operaatioita rinnakkain, jolloin kuvan käsittely nopeutuu. Ohjelmoitava logiikka voidaan myös räätälöidä suorittamaan vähemmän operaatioita, jos esimerkiksi matriisien kertolaskussa toisen matriisi sisältää vain vakioarvoja.

#### AXI BRAM Controller

#### True dual port RAM

#### Pixelproc

# Spektrikamera PC-ympäristössä

## Johdanto

Tässä kappaleessa käsittelen spektrikameran asennusta ja käyttöä PC-ympäristöissä. Olen testannut spektrikameran asennuksen ja toiminnan kahdella käyttöjärjestelmällä. Testasin ensin Windowsissa ja seuraavaksi Ubuntu Linuxissa. Tämän kappaleen tietojen avulla on mahdollista saada spektrikameralta kuva Windows- tai Ubuntu Linux-ympäristössä. Spektrikameran kuva on sitten käytettävissä jatkokäsittelyyn tai tallennettavaksi tiedostoon.

## Windows

Spektrikameran asennus ja käyttö Windows-ympäristössä. Työni ajatuksena oli testata spektrikameran toiminta ensin Windows-ympäristössä ja näiden kokemusten pohjalta suorittaa vastaava asennus ja testaus Ubuntu Linux PC-ympäristössä.

Taulukko 16.	Luettelo spektrikameran ohjaukseen tarvittavista ohjelmistoista Windows-ympäristössä

| Komponnentti | Nimi ja versio | Asennustiedosto |
| --- | --- | --- |
| Kameran ajuri | GenTL Acquire 2.39.0 | mvGenTL_Acquire-x86_64-2.39.0.exe mvBlueFOX-x86_64-2.39.0.msi |
| Python | Python 3.7.6 | python-3.7.6-amd64.exe |
| Camazing | Camazing 0.9.0 Genicam2 0.0.0dev5472 | pip install camazing |
| Numpy | Numpy 1.19.1 | pip install numpy==1.19.3 |
| Matplotlib |  | pip install matplotlib |
| Git | Git 2.28 | Git-2.28.0-64-bit.exe |
| FPIPY | Fpipy 0.1.0 | pip install git+https://github.com/silmae/fpipy.git |
| LED:ien ohjaus | LEDDriver 1.0 | pip install leddriver-master.zip |
| Spectracular | Spectracular 0.1.dev0 | pip install spectracular-led_version.zip |

### mvImpact Acquire SDK Python

Testasin PC Windows-ympäristössä myös kuvan ottamista kameran valmistajan oman Python-rajapinnan kautta.

C:\Program Files\MATRIX VISION\mvIMPACT Acquire\doc

C:\Program Files\MATRIX VISION\mvIMPACT Acquire\doc\mvIMPACT_Acquire_API_PYTHON_manual.chm

Testasin ja onnistuu kaapata kuva test.py-ohjelmalla.

Zybo-ympäristössä ei ollut tarvittavaa Genicam-rajapinnan ohjelmistopakettia ARMHF-targetille.

## Ubuntu Linux PC

Spektrikameran asennus ja käyttö Ubuntu Linux PC-ympäristössä. Työni ajatuksena oli testata kameran ohjelmistojen asennus ja käyttö ensin Ubuntu Linux PC-ympäristössä ja näiden kokemusten pohjalta suorittaa vastaava asennus Ubuntu Linux Zybo-ympäristöön.

PC-ympäristössä minulla oli käytössä Ubuntu 18.04.1.

Taulukko 17.	Luettelo spektrikameran ohjaukseen tarvittavista ohjelmistoista Ubuntu Linux-ympäristössä

| Komponnentti | Nimi ja versio | Asennustiedosto |
| --- | --- | --- |
| Kameran ajuri | GenTL Acquire 2.39.0 | install_mvGenTL_Acquire.sh mvGenTL_Acquire-x86_64_ABI2-2.39.0.tgz |
| Python | Python |  |
| Camazing | Camazing 0.9.0 Genicam2 0.0.0dev5472 | pip install camazing |
| Numpy | Numpy 1.19.1 | pip install numpy |
| Matplotlib |  | pip install matplotlib |
| Git | Git 2.28 |  |
| FPIPY | Fpipy 0.1.0 | pip install git+https://github.com/silmae/fpipy.git |
| LED:ien ohjaus | LEDDriver 1.0 | pip install leddriver-master.zip |
| Spectracular | Spectracular 0.1.dev0 | pip install spectracular-led_version.zip |

# Spektrikamera Zybo-ympäristössä

## Johdanto

Tässä kappaleessa käsittelen spektrikameran asennusta ja käyttöä Zybo-ympäristössä. Tämän kappaleen tietojen avulla on mahdollista saada spektrikameralta kuva Zybo-ympäristössä. Spektrikameran kuva on sitten käytettävissä jatkokäsittelyyn tai tallennettavaksi tiedostoon.

## Zybo Z7 kehitysalusta

Digilentin (2020a) mukaan Zybo Z7 on ominaisuuksiltaan rikas ja käyttövalmis sulautetun ohjelmiston ja digitaalisten piirien kehitysalusta, joka on rakennettu Xilinxin Zynq-7000 tuoteperheen ympärille. Zynq-7000 tuoteperheen kerrotaan perustuvan Xilinxin All Programmable System-on-Chip (APSoC) arkkitehtuuriin, jossa on tiukasti integroitu kaksiytiminen ARM Cortex-A9 suoritin ja Xilinxin 7-sarjan FPGA. Zybo Z7 kehitysalustan kerrotaan lisäksi ympäröivän Zynq-komponentin rikkaalla valikoimalla multimedia ja väyläkomponentteja, jolloin se on varteenotettava pienoistietokoneena, ennen kuin edes ajatellaan sen sisältämän FPGA:n tuomaa joustavuutta ja tehoa.

Seuraava yleiskuva esittää Zybo Z7 kehitysalustan rakenteen.

Kuva 15.	Yleiskuva Zybo Z7 kehitysalustan rakenteesta

Kuva 16.	Zybo Z7 kehitysalustan ja USB-hubien liitäntä spektrikameraan.

Zybo Z7 kehitysalustasta löytyy USB-portti SICSURFIS-tutkimushankkeen AgMFPI-H019 spektrikameran liittämistä varten.

Seuraavassa taulukossa on tiivistetyssä muodossa Zybo Z7 kehitysalustan ominaisuudet.

Taulukko 18.	Zybo Z7 kehitysalustan ominaisuudet (Digilent, 2020a).

| CPU | Cortex-A9, dual-core |  |
| --- | --- | --- |
| RAM | 1GB DDR3L, 32-bit bus 1066MHz |  |
| FPGA | XC7Z010-1CLG400C 4400 logic slices, 17600 6-input LUTs, 35200 flip-flops 270 KB block RAM 80 DSP slices 2 PLLs, 2 MMCMs, 125 MHz external clock |  |
| Liitännät | HDMI Output, HDMI Input Gigabit Ethernet USB-UART, USB-JTAG Programmer, USB Host/OTG |  |
| Koko | 122 x 22 mm |  |

## Zynq APSoC järjestelmä

Zynq APSoC järjestelmä koostuu kahdesta osasta: Processing System (PS) ja Programmable Logic (PL). APSoC järjestelmä konfiguroidaan Vivado-kehitysympäristöllä.

Kuva 17.	Yleiskuva Zynq APSoC arkkitehtuurista (Digilent, 2020b).

## PetaLinux

Xilinxin (2020) sivulla PetaLinux Tools kerrotaan PetaLinuxin olevan täydellinen Linux distribuutio, joka on integroitu ja testattu Xilinxin laitteiden kanssa.

PetaLinux distribuutiosta löytyy USB-ajurit SICSURFIS-tutkimushankkeen AgMFPI-H019 spektrikameran liittämistä varten. Petalinux distribuutiosta löytyy Python kehitysympäristö AgMFPI-H019 spektrikameran ohjelmistojen suorittamista varten.

### PetaLinux työkalut

## Ubuntu Minimal

https://wiki.ubuntu.com/Minimal

Luettelo spektrikameran ohjelmistoista Zybo-ympäristössä:

| Komponnentti | Nimi ja versio | Asennustiedosto |
| --- | --- | --- |
| Kameran ajuri | GenTL Acquire 2.39.0 | install_mvGenTL_Acquire.sh mvGenTL_Acquire-x86_64_ABI2-2.39.0.tgz |
| Python |  |  |
| Camazing |  |  |
| Numpy |  |  |
| Matplotlib |  |  |
| Git |  |  |
| FPIPY |  |  |
| LED:ien ohjaus |  |  |
| Spectracular |  |  |

## Kameran ajuriohjelmisto

mvGenTLAcquire

## Camazing ja Genicam2

Camazing vaatii Genicam2 rajapinnan!

Genicam2 paketti ei tue armhf-targettia!

Tähän pitää löytää ratkaisu.

## mvImpact Acquire SDK Python

Kokeillaan kääntää tämä.

cython

wheel

numpy 1.18.0

pkg-config

libfreetype6-dev

libpng12-dev

cppy

matplotlib 3.0.3

### Kameran asetusten muuttaminen

### Kuvan ottaminen ja tallennus PNG-tiedostoksi

## Leddriver

Leddriver-paketin asennus ja käyttö, sarjaportin ohjaus!

## MFPI ohjaaminen

FPI-paketin asennus ja käyttö, sarjaportin ohjaus!

# Ohjelmoitava logiikka Zybo-ympäristössä

## Ohjelmoitavan logiikan Linux-ajurit

Seuraavassa taulukossa luetellaan tämän projektin kannalta olennaisia PetaLinuxin ajureita.

Taulukko 19.	PetaLinuxin sisältämiä ajureita (Xilinx Wiki, 2020a).

| DMA oheislaite ajuri | axi_dma |  |
| --- | --- | --- |
| DMA oheislaite ajuri | axi_cdma |  |
| DMA oheislaite ajuri | axi_vdma |  |
| USB Host driver | Zynq PS USB Dual role driver Zynq PS ehci host controller driver |  |
| USB OTG driver | Zynq PS OTG driver |  |

ICAT3170 kurssin materiaalissa on kerrottu, että Xilinx tarjoaa valmiin AXI DMA-ajurin ”axi_dma”. Tämä ajuri on valmiiksi mukana PetaLinux-kernelissä.

ICAT3170 kurssin materiaalissa Petri Välisuo on toteuttanut kahta AXI DMA:ta käyttävän ratkaisun datan siirtämiseksi ohjelmiston ja ohjelmoitavan logiikan välillä: AXI DMA TX ja AXI DMA RX.

## Vivado-kehitysympäristö

Vivado on kehitysympäristö ohjelmoitavan logiikan konfigurointiin.

## VHDL liukuhihna

VHDL liukuhihna käsittelee sisääntulevaa pikselidataa.

# Johtopäätökset

Spektrikameralla voidaan ottaa kuvia eri aallonpituuksilla. Näiden kuvien vaatima laskenta on mahdollista toteuttaa nopeammin FPGA:lla.

Lähteet

Alander J. (2020). Energy / DSP. Haettu 11. lokakuuta osoitteesta http://lipas.uwasa.fi/~TAU/ICAT1040/slides.php?File=8200Energy.txt

Bailey, D. G. (2011). Design for embedded image processing on fpgas. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Brandon T. (2017). CPU or FPGA for image processing: Which is best? Haettu 11. lokakuuta osoitteesta https://www.vision-systems.com/embedded/article/16737656/cpu-or-fpga-for-image-processing-which-is-best

Burian, P. K. (2004). Mastering digital photography and imaging. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Camazing. (29. heinäkuuta 2020a). camazing. 	Haettu 29. heinäkuuta osoitteesta https://pypi.org/project/camazing/

Camazing. (29. heinäkuuta 2020b). camazing documentation. 	Haettu 29. heinäkuuta osoitteesta https://camazing.readthedocs.io/en/latest/index.html

Cochard, François. Successfully Starting in Astronomical Spectroscopy : A Practical Guide, EDP Sciences, 2020. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi/lib/tritonia-ebooks/detail.action?docID=5652129.

Davies, E. R. (2012). Computer and machine vision : Theory, algorithms, practicalities. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Digilent. (20. heinäkuuta 2020a). Zybo Z7. Haettu 20. heinäkuuta osoitteesta https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/start

Digilent. (20. heinäkuuta 2020b). Zynq APSoC Architecture. Haettu 20. heinäkuuta osoitteesta https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/reference-manual#zynq_apsoc_architecture

Eskelinen, M. (2019). Computational methods for hyperspectral imaging using Fabry–Perot interferometers and colour cameras. JYU Dissertations http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7967-6

Fernandez-Maloigne, C., Robert-Inacio, F., & Macaire, L. (Eds.). (2012). Digital color : Acquisition, perception, coding and rendering. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Garini, Y., Young, I.T. and McNamara, G. (2006). Spectral imaging: Principles and appli-cations. Cytometry, 69A: 735-747. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1002/cyto.a.20311

Chatwal, G. R., & Anand, S. K. (2008). Spectroscopy : Atomic and molecular. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Hauck, S., DeHon, A., & DeHon, A. (2007). Reconfigurable computing : The theory and practice of fpga-based computation. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Kelsey, C. A., Heintz, P. H., Chambers, G. D., Sandoval, D. J., Adolphi, N. L., & Paffett, K. S. (2014). Radiation biology of medical imaging. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Kubby, J. A. (2011). A guide to hands-on mems design and prototyping. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Lanaro, G. (2013). Python high performance programming. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Maxfield, C. ". (2004). The design warrior's guide to fpgas : Devices, tools and flows. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Mckinney, W. (2017). Python for data analysis : Data wrangling with pandas, numpy, and ipython. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Mikla, V. I., & Mikla, V. V. (2013). Medical imaging technology. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

ONSEMI. (2021). 1/2.5-Inch 5 Mp CMOS Digital Image Sensor MT9P031 Data sheet Rev. 11. Haettu 8. elokuuta osoitteesta https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mt9p031-d.pdf

Pölönen I. (2013). Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectral imager. Jyväskylä studies in computing. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5538-0

Saari, H., Aallos, V.-V., Akujärvi, A., Antila, T., Holmlund, C., Kantojärvi, U., Mäkynen, J., and Ollila, J. (2009). Novel miniaturized hyperspectral sensor for UAV and space applications. In Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XIII. Vol. 7474. International Society for Optics and Photonics, 74741M.

Saari H. (2020). “As-built” Design description of the SICSURFIS AgMFPI-H019 Vaasa University Spectral Imager.

Sarode, R.T.. College Physics, 2 : Optics and Electronics, Himalaya Publishing House, 2007. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi/lib/tritonia-ebooks/detail.action?docID=588599.

Sharma, Kailash K., and Kailash K Sharma. Optics : Principles and Applications, Elsevier Science & Technology, 2006. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi/lib/tritonia-ebooks/detail.action?docID=274237.

Suomen Akatemia. (kevät 2019). SICSURFIS – SPECTRAL IMAGING OF COMPLEX SURFACE TOMOGRAPHIES. 	Haettu 31. heinäkuuta osoitteesta https://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/raddess/vuosiseminaari-2019/polonen_sicsurfis_2019_kevat_hks.pdf

Trops, R., Hakola, A.-M., Jääskeläinen, S., Näsilä, A., Annala, L., Eskelinen, M., . . . Rissanen, A. (2019). Miniature MOEMS hyperspectral imager with versatile analysis tools. In W. Piyawattanametha, Y.-H. Park, & H. Zappe (Eds.), Proceedings of SPIE Volume 10931 : MOEMS and Miniaturized Systems XVIII; 109310W (pp. 109310W). SPIE conference proceedings, 10931. SPIE, The International Society for Optical Engineering. doi:10.1117/12.2506366

Tupin, F., Inglada, J., & Nicolas, J. (Eds.). (2014). Remote sensing imagery. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Vaasan yliopisto. (22. marraskuuta 2017). Laskentatehoa ihosyövän tunnistamiseen spektrikameralla - Professori Jarmo Alander sai Suomen Akatemialta tutkimusrahoitusta. Vaasan yliopisto. https://www.univaasa.fi/fi/midcom-permalink-1e7cf9532f21766cf9511e7ac53a9feb3445eb55eb5

Vijayalakshmi, S. R., & Muruganand, S. (2019). Embedded vision : An introduction. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Woolfson, M. M. (2011). Fundamentals of imaging, the : From particles to galaxies. ProQuest Ebook Central https://ebookcentral-proquest-com.proxy.uwasa.fi

Xilinx. (20. heinäkuuta 2020). PetaLinux Tools. Haettu 20. heinäkuuta osoitteesta https://www.xilinx.com/products/design-tools/embedded-software/petalinux-sdk.html

Xilinx Wiki. (20. heinäkuuta 2020a). Linux Drivers. Haettu 20. heinäkuuta osoitteesta https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841873/Linux+Drivers

Xilinx Wiki. (20. heinäkuuta 2020b). Linux Soft DMA Driver. Haettu 20. heinäkuuta osoitteesta https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842337/Linux+Soft+DMA+Driver

---

ICAT3170 SoC-FPGA

https://moodle.uwasa.fi/course/view.php?id=4253

Liitteet